Требования к помещениям кабинета

Для определения необходимого количества кабинетов математики в школе необходимо произвести подсчет числа уроков математики за одну неделю во всех классах (для которых создаются кабинеты) и полученное число разделить на 30. Частное укажет количество кабинетов математики.

Целесообразно разместить все кабинеты математики на одном этаже, что позволит перевозить на передвижной тележке необходимую аппаратуру (ТОО) из кабинета в кабинет, а в смежной с кабинетами рекреации создать математический уголок, оснащенный специальными стендами с математическими газетами, викторинами и т.п.

Рекомендуется следующая организация кабинетов математики:

- кабинет(ы) для 4–6 классов;

- кабинет(ы) для 7–9 классов;

- кабинет(ы) для 10–11 классов;

Площадь кабинета должна быть не менее 50  при ширине не менее 6 . Если в кабинете должны быть размещены ПЭВМ, то на одну ПЭВМ должна быть учтена дополнительная площадь 6  при высоте потолка не менее 4 .

Ученические столы рекомендуется ставить в три ряда. Допускается двухрядная и однорядная расстановка столов. Рекомендуемое расстояние между столами в ряду — 0,6 – 0,7 м, между рядами столов и боковыми стенами помещения — 0,5 – 0,7 м. От первых столов до передней стены — 2,6 –2,7 м. Наибольшая удаленность последнего места обучающихся от классной доски — 8,6 м. Для размещения ПЭВМ рекомендуется использовать последние столы.

Рекомендуется использовать типовую планировку кабинета: на передней стене справа от входной двери — классная доска, напротив двери ближе к окну — стол учителя, слева — ряды рабочих мест обучающихся.

Вдоль задней стены должен быть установлен комбинированный секционный шкаф для хранения учебного оборудования (восьми или восемнадцати–секционный в зависимости от площади классного помещения).

Боковая стена (противоположная окнам) используется для постоянной и временной экспозиции.